《认知障碍相关乐龄玩具的应用指南》

团体标准编制说明

- 一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人。

- 本团体标准项目来源于“一老一小”乐龄玩具校企合作开发项目，由北京标准化协会立项，项目聚焦认知障碍人群乐龄玩具，重点针对智能乐龄玩具开展技术研究，同时覆盖“一老一小”代际共玩应用场景。

- 本文件由北京标准化协会提出并归口。

- 标准项目编号为T/BAS XXX—XXXX（为暂定编号，待立项批准后正式确定）。

- 起草单位：北京劳动保障职业学院、深圳大学总医院、广东永爱医养产业有限公司、深圳市鹤灵医疗设备技术开发有限责任公司、南方科技大学医院、北京标准化协会。

- 主要起草人：任慧玲、王丽、于鹤立、张立缘、滕文辉、孟繁华、宋鲁平、郑巧英、肖艳娟。

- 二、制定标准的必要性和意义。

2.1　政策依据

随着我国人口老龄化进程加速，认知障碍（包括阿尔茨海默病、血管性痴呆等）患病率持续攀升。据相关统计，我国60岁以上老年人口已超3.2亿，认知障碍患者约5300万（其中痴呆约1500万）。国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《“十四五”健康老龄化规划》及国家卫生健康委办公厅印发《关于开展老年痴呆防治促进行动的通知》均明确提出，要加强老年认知障碍的早期筛查、干预和非药物康复服务，推动相关辅助器具的研发与应用。乐龄玩具作为一种重要的非药物干预工具，其规范化应用亟须标准指引。

2.2　应用背景与存在问题

当前，市场上针对认知障碍人群的乐龄玩具产品日益丰富，但在实际应用中存在以下突出问题：

（1）产品与病症分期脱节：缺乏针对认知障碍不同分期（轻度认知障碍、轻度痴呆、中度痴呆、重度痴呆）的科学适配指南，照护者难以根据患者的具体认知水平选择合适的玩具，导致“买错、用错”现象普遍。

（2）功能分类不清晰：玩具功能混杂，缺乏统一的分类参考，如认知训练、情感陪伴、运动康复等类别界限模糊，不利于精准干预。

（3）安全性考量不足：部分产品未能充分考虑认知障碍人群（特别是中重度患者）的特殊安全风险，如误食小部件、触电、被绳索缠绕等，存在安全隐患。

（4）“代际共玩”场景缺失标准：对于“一老一小”共同活动的代际互动场景，缺乏同时满足老年人和儿童双重安全与使用需求的统一参考。

（5）效果评估机制空白：缺乏科学的评估指标体系来衡量乐龄玩具的使用效果，难以实现个性化干预方案的持续优化。

2.3　本文件的作用

本文件作为指南类标准，提供了针对认知障碍人群的乐龄玩具应用指导，填补了国内在该领域的标准空白。文件给出了认知障碍分期与玩具的适配建议，梳理了玩具的分类与功能，并对智能玩具、代际共玩等新兴场景给出了具体指导。本文件的实施将为养老机构、社区照护中心、康复机构及家庭照护者提供科学、安全、有效的选品和使用参考，为产品研发企业提供清晰的方向指引，有力推动认知障碍非药物干预产业的规范化与高质量发展。

- 三、主要工作过程。

3.1　前期调研与立项

- 2026年5月，北京劳动保障职业学院、深圳大学总医院、广东永爱医养产业有限公司、深圳市鹤灵医疗设备技术开发有限责任公司、南方科技大学医院、北京标准化协会等单位成立标准起草工作组。工作组开展了为期1个月的调研，走访了北京、上海、广州、深圳等地多家养老机构、社区照护中心和康复机构，深入了解了认知障碍人群的实际需求、照护者的痛点以及现有乐龄玩具的市场现状。

3.2　标准草案起草

- 2026年5月至6月，工作组在调研基础上，参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，结合GB 6675系列玩具安全标准、GB/T 41529—2022《用于老年人生活辅助的智能家电系统　通用安全要求》等相关标准，形成了标准草案初稿。

3.3　内部研讨与修改

- 2026年7月下旬，工作组召开第一次内部研讨会，邀请了老年医学、康复医学、心理学、玩具设计、养老运营等领域的多位专家对草案进行了逐条审议。根据专家意见，对认知障碍分期与玩具适配的对应关系、玩具分类的细化、智能玩具的数据安全指导等内容进行了重点修订和完善。

3.4　公开征求意见

- 2026年8月，通过北京标准化协会官网向社会公开征求意见，为期30天。共收到来自养老机构、社区照护机构、产品研发企业、高校及个人等的反馈意见共30条，其中采纳16条，部分采纳10条，未采纳4条。主要意见集中在：代际共玩场景下的安全责任界定、智能玩具的数据隐私保护细则、效果评估指标的权重设定等方面。

3.5　初审会（预审会）

- 2026年9月21日，由北京标准化协会组织召开了标准初审会。冯元利、郝永静、雷洋、王瑛、张小霞等5位专家及起草单位代表参会。会议对标准草案的技术内容进行了全面审查，共提出意见数十条，起草组逐条研究处理，主要修改内容包括：

- （1）标准名称与封面规范化：名称调整为《认知障碍相关乐龄玩具的应用指南》；英文译名按规范调整为首字母大写（A Guide to Using Cognitive-friendly Toys for Seniors）；封面补充ICS号和CCS号。

- （2）指南类标准措辞规范：按GB/T 20001.7指南标准编写规则，将文件定位调整为“提供了……的指导”，全文以推荐型条款（“宜”）替代要求型条款（“应”），删除“要求”“规定”等不符合指南性质的措辞及悬置段（冯元利、雷洋、王瑛、张小霞等专家意见）。涉及GB 6675系列强制性国家标准的条款仍保留“应”表述。

- （3）结构优化：新增引言、目次和标准终止线；删除第11章“标识、包装与说明书要求”（属产品生产环节要求，超出应用指南范围，王瑛、雷洋意见）；删除6.1.7认知训练玩具对比总览和6.6玩具分类汇总表等资料性重复内容（张小霞、王瑛意见）。

- （4）内容调整：将5.1分期评估方法移至附录A（资料性），正文聚焦分期与玩具适配指导（张小霞、雷洋意见）；T/CHTOYS 005—2025《适老玩具》由规范性引用文件调整为参考文献（张小霞、冯元利意见）；规范性引用文件不再于参考文献中重复列出（冯元利意见）；“医疗机构场景”调整为“康复场景”，突出本文件的非诊疗定位（王瑛意见）。

- （5）格式规范：全文连接号统一为“—”；表1—表3及附录在正文中增加引导语提及；列项补充引导语（冯元利、张小霞意见）。

3.6　标准试评价

- 计划于2026年10—11月开展试评价、11月召开审查会，在初审会后、送审前，工作组选取了北京地区3家养老机构和2家社区照护中心作为试点单位，对标准的可操作性进行了为期2个月的试用验证，共纳入轻度认知障碍人群45例、轻度痴呆患者20例、中度痴呆患者20例、重度痴呆患者20例，按照本文件推荐的适配方案进行乐龄玩具干预。试评价结果显示：轻度认知障碍患者使用策略棋类、逻辑推理等玩具后，认知功能保持稳定，社交参与度显著提升；轻度痴呆患者使用中等拼图（24—48片）、简易策略棋（跳棋/五子棋）、配对卡、记忆翻牌（8—16对）后近期记忆得到一定维持，任务完成度和自信心逐步提升，语言表达与社会连接得以保持；中度患者使用怀旧道具、大块拼图后，情绪稳定性增强，激越行为有所减少；重度患者使用安抚玩偶、简易乐器后，焦虑情绪得到有效缓解。试评价结果表明本文件的分级适配方案具有较好的可行性和有效性。

3.7　审查会

- 2026年11月，北京标准化协会组织召开了标准审查会。审查专家组由中国标准化研究院、北京大学第六医院、中国康复研究中心、中国玩具和婴童用品协会等单位的5名专家组成。专家组听取了起草组的汇报，对标准文本进行了逐条审查，一致同意通过审查，并提出以下修改建议：进一步规范参考文献的引用格式，优化附录中评估表格的设计，增加对“非药物干预”概念的明确解释。起草组根据审查意见完成了最终修改。

- 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系。

4.1　法律法规依据

- 本文件制定遵循以下法律法规：《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《中华人民共和国个人信息保护法》。

4.2　政策依据

- 国务院《“健康中国2030”规划纲要》、国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》、国家卫健委《“十四五”健康老龄化规划》、国家市场监督管理总局《团体标准管理规定》。

4.3　与现行标准的关系

- 本文件在制定过程中参考了以下现行标准：

| 序号 | 标准 | 与本文件的关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 6675.1—2025 玩具安全 第1部分：基本规范 | 规范性引用。乐龄玩具安全要求的底线标准，本文件完全适用。 |
| 2 | GB 6675.2—2025 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 | 规范性引用。乐龄玩具机械物理安全的依据。 |
| 3 | GB 6675.3—2025 玩具安全 第3部分：易燃性能 | 规范性引用。乐龄玩具材料安全的要求。 |
| 4 | GB 6675.4—2025 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 | 规范性引用。化学安全强制底线，代际玩具全量执行。 |
| 5 | T/CHTOYS 005—2025 适老玩具 | 参考文献。乐龄玩具基础定义与通用要求的参考，不作为规范性引用（依据初审会专家意见调整）。 |
| 6 | EN 71 系列 | 参考文献。欧洲玩具通用安全要求，本文件在其基础上增加认知障碍分期适配与应用指导。 |
| 7 | WS/T 875—2026 | 参考文献。该标准关注临床干预流程，本文件聚焦玩具应用，两者形成互补。 |

- 本文件与上述标准的关系为：在已有国家标准和团体标准的基础上进行细化和补充。具体而言：

- （1）在安全要求方面，本文件完全引用GB 6675系列标准，未降低安全门槛，并对代际乐龄玩具提出了更严格的儿童安全要求。

- （2）在适用对象上，本文件参考T/CHTOYS 005—2025的适老玩具概念，专门针对认知障碍人群进行了细分，并给出了基于疾病分期的适配指导，是对现有标准的深化和可操作化。

- （3）在智能功能上，本文件在GB/T 41529—2022的基础上，增加了针对认知障碍人群的特殊交互设计、自适应算法和紧急响应等指导。

- 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述。

5.1　第3章 术语和定义

- 本章定义了10个核心术语。其中，“认知障碍”“乐龄玩具”“代际乐龄玩具”“分级适配”为本文件的核心定义；“认知训练玩具”“智能乐龄玩具”“非药物干预”“照护者”“适老化设计”明确了应用场景和关键角色。“代际共玩活动”的定义为规范“一老一小”互动场景奠定了基础。（依据初审会意见，术语总数由9个调整为10个，新增“适老化设计”。）

5.2　第4章 总体原则

- 本章给出了以人为本、分级适配、安全优先、代际共玩兼容、多感官协同、代际互动、难度适应性、数据驱动调节八大原则，作为后续各章具体指导的基础。

5.3　第5章 认知障碍分期与玩具适配

- 本章是本文件的核心内容之一。将认知障碍分为轻度认知障碍期（MCI）、轻度痴呆、中度痴呆、重度痴呆四期，并给出了各期玩具适配的具体指导。分期参考了国际通用的临床诊断标准和国内权威诊疗指南。依据初审会专家意见，本章正文聚焦分期与玩具适配的指导，具体的分期评估方法、量表使用要点（AD-8、MoCA、CDR、Barthel指数的评分区间）作为资料性附录A，供使用者参考。其中：

- （1）轻度认知障碍期（MCI）：AD-8 评分 ≥2 分（筛查阳性），再行 MoCA、CDR 评估。MoCA评分为20—25分，CDR评分0.5分，宜适配中高级认知训练玩具，如策略棋类、多步骤拼图。

- （2）轻度痴呆：MoCA评分为16—19分，CDR评分1分；日常生活能力轻度受损，Barthel指数评分61—99分，宜适配中等拼图（24—48片）、简易策略棋（跳棋/五子棋）、配对卡、记忆翻牌（8—16对）。

- （3）中度痴呆：MoCA评分为10—15分，CDR评分2分；日常生活能力中度受损，Barthel指数评分41—60分，宜适配初级到中级感官刺激和简化认知玩具，如大块拼图、怀旧道具。

- （4）重度痴呆：MoCA评分≤9分，CDR评分3分；日常生活能力完全丧失，Barthel指数评分≤40分，宜适配无规则的感官安抚类玩具，如毛绒安抚玩偶、发光柔软球。

- 上述分值区间和适配方案在标准试评价中得到了初步验证，与现有文献报道的认知障碍干预实践基本吻合。注：上述评分区间为参考值，实际应用中宜考虑教育程度校正。根据附录A.2，教育年限不足12年的受试者可在总分上加1分作为校正。

5.4　第6章 玩具分类与功能

- 本章将乐龄玩具分为认知训练类、运动功能类、情感陪伴类、怀旧触发类、社交互动类五大类，并以表2汇总了各类的核心功能、典型产品和适用分期（依据初审会意见，章标题由“玩具分类与功能要求”调整为“玩具分类与功能”，更符合指南类标准定位）。关键技术参数包括：

- （1）认知训练类：卡片尺寸不小于50 mm×50 mm，对比度不低于7:1，字体不小于18 pt。

- （2）运动功能类：握持部件直径不小于40 mm，重量50 g—200 g。

- （3）情感陪伴类：语音语速不超过120字/分钟。

- （4）智能版本：宜支持难度渐进、数据记录等功能。

5.5　第7章 智能玩具特殊指导

- 本章对智能乐龄玩具给出了详细的技术指导，包括交互设计、自适应与个性化、数据采集与分析、网络连接与安全、隐私保护和紧急响应（依据初审会意见，章标题由“智能玩具特殊要求”调整为“智能玩具特殊指导”）。关键技术参数包括：

- （1）交互设计：语音识别准确率不低于90%；触控按钮直径不小于12 mm；字体不小于18 pt，对比度不低于7:1。

- （2）自适应：难度调整幅度不超过一个等级/次。

- （3）数据安全：数据加密存储（推荐AES—256）。

- （4）紧急响应：跌倒检测后30秒内触发告警；SOS按钮面积不小于20 mm×20 mm。

5.6　第8章 应用场景与使用方法

- 本章给出了养老机构场景、社区照护中心场景、家庭照护场景、康复场景四类典型应用场景，在环境布置、活动组织方法、人员配置等方面给出了使用指导（依据初审会意见，“医疗机构场景”调整为“康复场景”，突出本文件非诊疗定位）。

5.7　第9章 安全性

- 本章从物理、化学、电气、人体工学和心理安全与尊严保护五个维度给出了全面的安全指导。关键指标包括：

- （1）物理安全：小部件不应存在于中重度患者玩具中；绳索长度不宜超过220 mm。

- （2）化学安全：按相关国家/行业标准执行。甲醛释放量指标主要针对毛绒、布艺类玩具，硬质塑料类玩具不适用此指标。

- （3）电气安全：充电接口电压不高于5 V；设备表面温度不高于41 ℃。

- （4）人体工学：按键按压力度0.5—3 N。

- （5）心理安全：避免“低幼化”设计，尊重成年人审美尊严。

5.8　第10章 效果评估与持续改进

- 本章从认知功能、情绪行为、日常生活能力、玩具使用参与度、照护者负担五个维度给出了评估指标体系（见表3），评估周期参考了认知障碍的自然病程和康复训练的规律，例如认知功能每3—6个月评估一次，情绪行为每3个月评估一次，日常生活能力每3个月评估一次。

- 依据初审会专家意见，原第11章“标识、包装与说明书要求”属于产品生产环节的要求，超出应用指南的范围，已删除；相关内容建议产品研发生产企业另行制定标准（王瑛、雷洋、冯元利意见）。

- 重大意见分歧的处理依据和结果。

- 在标准制定过程中，主要意见分歧、讨论焦点和处理情况如下：

- （1）关于“乐龄玩具”与“适老玩具”的命名：部分专家认为“乐龄玩具”一词更具积极情感色彩，且与“乐龄”这一老年人常用称谓相呼应。经讨论，决定沿用“乐龄玩具”作为标准名称，并在术语定义中明确其“适老化”的核心特征。

- （2）关于“代际共玩”的安全责任划分：有专家提出，代际共玩场景下，若儿童因使用老人玩具受伤，责任难以界定。经权衡，最终在第8.1.2 e）中给出“代际共玩活动中，不宜将认知障碍人群玩具交由低龄儿童独自玩耍”的指导，并在第9章安全性的注释中强调代际乐龄玩具必须执行GB 6675系列的儿童安全强制限值，从而明确了安全底线。

- （3）关于玩偶疗法的适用性：有专家担心玩偶疗法可能加重部分患者的妄想症状。经查阅文献并咨询临床专家，最终在第5.2.4节中增加了“对存在妄想、激越症状的患者谨慎使用”的禁忌说明，并建议使用前由专业人员评估适配性。

- （4）关于标准框架的讨论（初审会）：有专家建议重新梳理各章逻辑关系、进一步讨论标准化对象的边界（郝永静、冯元利意见）。起草组经研究，保留了“分期适配—分类功能—智能指导—场景方法—安全—评估”的总体框架，删除了超出应用范围的产品标准内容（第11章），并将分期评估方法调整为资料性附录，使文件聚焦于“应用指导”这一核心定位。

- （5）关于T/CHTOYS 005—2025的引用方式（初审会）：冯元利专家建议不引用其他团体的团体标准，张小霞专家建议将其调整为参考文献。经起草组讨论，采纳后者，将其从规范性引用文件调整为参考文献。

- 七、与国内外同类标准水平的对比情况。

- 经检索，目前国内外尚无专门针对认知障碍相关乐龄玩具应用指南的标准。与本文件相关的现有标准主要包括：

| 标准 | 适用范围 | 局限性 | 本文件的优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 9999:2022 | 残疾人辅助器具分类 | 仅为分类框架，无具体应用指南。 | 建立了基于认知障碍分期的全流程应用指南。 |
| GB/T 28022—2021 | 普通玩具适用年龄判定 | 未考虑认知障碍人群的特殊性。 | 专门针对认知障碍人群设计，涵盖疾病分期适配。 |
| GB/T 45122—2024 | 消费品适老无障碍设计 | 通用性要求，未聚焦认知障碍。 | 针对认知障碍的精细化设计指导，如认知负荷控制、多感官协同等。 |
| ASTM F963-23 | 玩具安全标准 | 仅限安全要求。 | 在安全基础上增加了康复功能、应用场景和效果评估指导。 |
| T/CHTOYS 005—2025 | 适老玩具 | 未区分认知障碍与非认知障碍老人。 | 对认知障碍人群进行了四级细分，并给出针对性适配方案。 |

- 综上所述，本文件在国内属于首创，在国际上也处于领先水平。在认知障碍分期与玩具适配的量化关系、代际共玩的兼容性规范、智能玩具的个性化与数据驱动改进等方面具有显著的创新性和引领性。

- 八、实施标准的措施（政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等）。

8.1　政策措施

- 建议北京标准化协会会同相关行业主管部门，将本文件纳入认知障碍非药物干预推荐指南，在养老机构星级评定、社区照护服务采购、长护险服务项目等方面给予采信。

8.2　宣贯培训

- 举办标准宣贯培训班，面向养老机构、社区服务中心、康复机构、产品研发企业等目标群体，每年不少于2期；制作标准解读手册、操作指南海报和教学视频，通过协会官网、公众号、行业媒体等渠道免费发布；在世界阿尔茨海默病日、老年健康宣传周等节点开展专题科普活动。

8.3　试点示范

- 在北京、上海、广州、成都等城市选择6家养老机构和5家社区照护中心作为首批试点单位；在试评价基础上扩大范围。建立标准实施效果跟踪评估机制，每半年采集一次数据，为标准修订提供依据。

8.4　监督检查

- 配合市场监管部门开展乐龄玩具产品质量抽查，重点检查产品安全指标是否符合GB 6675系列强制性国家标准的要求；建立用户反馈和投诉渠道，规范“认知障碍适配”类宣传标识的使用。

8.5　配套资金

- 建议申请北京市标准化专项资金支持，用于标准宣贯培训、试点示范和数据采集等工作。同时鼓励起草单位自筹资金，推动标准落地实施。

- 九、其他应说明的事项。

9.1　专利声明

- 本文件的部分技术内容可能涉及相关专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。如有专利问题，请相关权利人按照GB/T 1.1—2020的要求向北京标准化协会提交专利实施许可声明。

9.2　独家垄断声明

- 本文件不存在独家垄断情形。本文件为指南类标准，各项内容均为开放性指导，任何符合条件的生产企业和产品均可参照本文件进行适配和应用。

9.3　后续工作计划

- （1）标准发布后6个月内，完成首批宣贯培训；

- （2）标准实施1年后，启动实施效果评估，根据评估结果适时启动标准修订程序；

- （3）积极推动本标准上升为行业标准或国家标准；

- （4）建议产品研发生产企业针对标识、包装与说明书等产品环节要求，另行制定配套标准（依据初审会专家意见）。

- 编制说明起草单位：标准起草工作组

- 日期：2026年11月